ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕЙФОМ

NT, ST, TSS, HT - ME

(электроніка RESET)

УВАГА:

вийняти ключі з сейфа і наслідувати інструкцію!

Ключами користуватися в аварійних випадках, при загубленому коді,     несправній електроніці,  при заміні елементів живлення.

Ключі зберігати в безпечному місці поза сейфом!

У разі втрати ключа виробник не надає запасні ключі!

У разі постійного користування сейфом потрібне кріплення сейфа до задньої стіни або  до підлоги.
1.
Основна інформація

-
Сейф відкривається набором на клавіатурі правильного коду, що складається з 6-ти цифр.

-
Правильність набору підтверджується коротким музичним сигналом і загоранням зеленого світлодіода.

-
Сейф поставляється в закритому стані з робочим кодом  "00 00 00", встановленим на заводі-виробника.

-
При заміні елементів живлення необхідно витримати 2-х хвилинний інтервал

-
Факт заміни елементів живлення сейфа підтверджується одночасним миганням усіх світлодіодів і звучанням мелодії “HELLO”
2.
Перше відкриття сейфа

-
Сейф відкриваємо набором правильного 6-тизначного коду, при цьому натиснення кожної клавіші супроводжується  звуковим сигналом.

-
Замок сейфа розблоковується на 3 секунди, що підтверджується загорянням зеленого світлодіода і короткочасним звуковим сигналом.

-
Поворотом ручки вправо до упору відкриваємо сейф.

3.   Введення нового коду

-
Введення нового коду робимо при відкритих дверях сейфа (ручка повернена вправо до упору). Активатор вставляємо в отвір на  внутрішній стінці дверей сейфа (INSERT AKTIVATOR), на декілька секунд натискаємо (чи натискаємо важіль) і витягаємо активатор ( чи відпускаємо важіль в початкове положення).

-
Звуковий сигнал і зелений світлодіод свідчать про готовність сейфа до введення нового коду

-
Наберіть новий 6-значный код натискаючи будь-які цифрові клавіші, окрім  ENTER  і CLEAR, і натисненням клавіші ENTER, введіть в пам'ять сейфа новий робочий код. 

-
Кожне натиснення цифрової клавіші супроводжується звуковим сигналом і миганням зеленого світлодіода. Інтервал між натисненням клавіш не більше 6 секунд, інакше спалахне червоний світлодіод і зазвучить музичний сигнал, в такому випадку набір коду необхідно почати спочатку  (робочим кодом залишається попередній, старий код).

-
Підтвердженням введення коду є триваліше світіння зеленого світлодіода після набору останньої цифри коду і звуковий сигнал  New code

-
у разі помилки, що припустилася, при  неповному наборі коду, натисненням клавіші CLEAR анулюються все раніше набрані цифри, введення 6-значного коду необхідно повторити (див.п. 3).

4.    Замикання сейфа

-
Закрити двері сейфа, повернути ручку сейфа  вліво до упору, відбувається автоматичне замикання сейфа (блокування запірного механізму сейфа).

-
Легким поверненням ручки вліво - управо переконаєтеся в тому, що сейф замкнутий.

5.   Відкриття сейфа

-
Сейф відкривається набором робочого 6-значного коду (див.п. 2.).

-
При відкритому сейфі можлива зміна робочого коду (див.п. 3).
-
Електромеханічний замок активний 3 секунди, якщо за цей час не відкрити сейфа (поворот ручки сейфа управо до упору), замок  автоматично блокується.

-
При неправильному наборі коду на 3 секунди спалахує червоний світлодіод і звучить мелодія Error.

-
При 3-х спробах неправильного набору коду,  звучить мелодія Hold і  сейф блокується на 10 хвилин, набір коду  неможливий.

-
В стані блокування  сейфа,  на будь-яке натиснення клавіші сейф реагує мелодією Hold  загорянням червоного діода на 3 секунди. 
-
Нова спроба набору коду можлива після закінчення 10 хвилин.

-
Якщо під час відкриття електромеханічного замку звучить мелодія Error і спалахує помаранчевий світлодіод, потрібна заміна елементів живлення.

6.
Аварійне відкриття сейфа

-
Ключем сейф відкривається при загубленому коді або при необхідності заміни батарей, а також при несправності електроніки.

-
Поворотом ключа в замку розблоковується електромеханічний замок, потім поверніть ручку сейфа вправо до упору.
7.
Контроль стану батарей

-
Виробник рекомендує перевірку стану батарей раз на півроку від початку експлуатації сейфа.

-
Натисненням клавіші Enter  при закритому сейфі перевіряється стан батарей.

-
При справних батареях електроніка блимає усіма 3 світлодіодами і звучить мелодія Hello.

-
При несправних батареях  звучить мелодія Error і спалахує помаранчевий світлодіод.

-
Використовуються 4 х 1,5 V лужні батареї типу З (alkaline).
-
Виробник не несе відповідальності за передчасну несправність батарей при використанні іншого типу елементів живлення.

8.
Несправність електроніки

-
У разі несправності електроніки, коли при будь-якому натисненні клавіші звучить мелодія Error,  раз або двічі  блимає  червоний світлодіод, або ж сейф ніяк не реагує на натиснення клавіш, сейф необхідно відкрити ключем аварійного відкривання!

-
Зробіть заміну батарей і наслідуйте інструкцію п. 3 - набір нового коду
-
Якщо і після цього електроніка поводиться неадекватно, потрібне сервісне обслуговування.

