
ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ КРЫШНОЙ МЕМБРАНЫ

Наша инструкция была подготовлена с учётом практического опыта, полученного в течении многих лет работы группы польских кровельщиков из разных регионов. Она касается самых важных принципов укладки плёнки предварительного покрытия (FWK) высокой паропроницаемости .

Dachowa (Крышная) предназначена для применения как слой предварительного покрытия наклонных  крыш (>20º наклона), под все виды кровли, лежащей на обрешётинах и контробрешётинах, для которых предусмотрено течение воздуха вдоль контробрешётин. К наиболее часто  применяемым в Польше кровлям этого типа принадлежат: черепица, профилированный металл (трапециевидные профили и металлочерепица), волнистые плиты (цементно-волокнистые и битумические), а также плоские плиты, деревянные гонты и т.п. По причине своих оптимальных свойств она может применяться также в качество ветроизоляции в корпусных стенах деревянной и металлической конструкции.

Dachowa успешно защищает как крышные конструкции с жилой мансардой, так и нежилые (чердаки). В обоих случаях способ монтажа Dachowej одинаковый. Поскольку на неё действуют солнечные лучи, в случае применения Dachowej на нежилых, но освещённых  чердаках, надо обязательно  заслонить её (термоизоляцией или другой плёнкой) от света. 

· Плёнка Dachowa может укладываться на настил из досок или непосредственно на термоизоляцию серой стороной внутрь, а надписями наружу.

· Dachowа прибивается предварительно скрeпками („тейкером”) непосредственно к стропильным ногам, a затем дожимается контробрешёткой (обрешёткой вдоль стропильных ног) параллельно или перпендикулярно к навесу  – по надобности. В случае перпендикулярной укладки закладка должна быть приклеена при помощи самоклеящихся лент (рис.2). Очередные полосы укладываются на закладку (рис.1), которая обозначена прерывистой линией на верхней стороне плёнки Dachowa. Последняя полоса укладывается на коньке с закладкой размером мин.15 см, так, чтобы сам конёк был прикрыт два раза. (рис.3)

· На навесе Dachowa должна быть приклеена при помощи двухсторонней ленты (рис.4), так, чтобы её край лежал на полосе жести над водосточной трубой (жёлобом) (рис.5) или на капельнике (рис.6) под водосточной трубой (жёлобом) и был прикрыт основной кровлей.

· На настиле (нп из досок ) плёнку Dachowа лучше всего крепить в зоне закладки.

· В местах перехода через кровлю установок и проводок типа: дефлекторы, воздухоотделители (рис.7), антенны и т.п. следует сделать надрез в плёнке Dachowа в форме звезды и вывернуть вверх, обклеить и уплотнить вокруг самоклеящейся лентой. Можно также применить специальные  уплотнительные державки (нп. самозажимные) .

· Вокруг дымоходов (рис.8), слуховых окон и т.п. следует приклеить плёнку  Dachowа при помощи двухсторонне клеящей ленты, так чтобы вывернутые вверх фрагменты плёнки создавали вертикальную полосу высотой  5 - 15 см. Под конец надо плотно заклеить все надрезы на углах и трещины. Moжно также вокруг обклеить эти элементы самоклеящейся лентой (рис.9).

· На рёбрах плёнку Dachową следует уложить на закладку, выходящую за угловую стропильную ногу. Как и на коньке, на рёбрах надо уложить два слоя плёнки. 

· Вдоль ендов (рис.10), перед укладкой (или после укладки) основных полос плёнки Dachowа, для получения герметичного соединения следует укрепить дополнительную полосу плёнки. Затем, после прикрепления плёнки Dachowа, на обоих  скатах, которые сединяются в ендове, следует приклеить эту дополнительную полосу к основному слою лентой.

· Над фонарём, дымоходами и слуховыми окнами можно дополнительно сделать желобки из Dachowа (рис.7). Желобки увеличивают надёжность защиты от замерзающих: стекающего сверху конденсата, осадков или протекания.

· Для приклеивания плёнки Dachowa во время укладки следует пользоваться самоклеющейся лентой, предназначенной специально для этой цели.

ВНИМАНИЕ.

По причине особенно больших нагрузок на крышные мембраны в ендовах и на навесах во время укладки и эксплуатации, рекомедуется применение в этих местах мембраны DACHOWA Wzmocniona (Крышная усиленная).


Эта общая инструкция даёт самые важные, основные рекомендации и не содержит информации  касательно всех возможных решений, которые применяются в крышных конструкциях. Существуют также ситуации, в которых могут применяться другие решения, чем описанные в инструкции. К отдельным видам мембран присоединены инструкции, соответствующие их специфическим свойствам, отличающим их друг от друга.

Инструкция была написана согласно состоянию знаний на март 2004 г.

Рекомендуемые минимальные закладки между очередными полосами DACHOWА�
�
    Наклон ската крыши�
Ширина закладки между 


полосами�
�
15 º - 24 º�
20 cм�
�
25 º - 35 º�
15 cм�
�
36 º - 90 º�
10 cм�
�






