Benetech GM605

Измеритель влажности древесины

Прибор для измерения влажности (влагомер) Benetech GM605 предназначен для определения процента влажности древесины и имеющих похожую плотность материалов. Компактный, цифровой, очень надежный и простой в использовании, подходит как для бытовой так и для промышленной эксплуатации.

Влажность – один из основных показателей состояния древесины. Влажностью древесины принято считать соотношение массы влаги к массе сухой древесины выраженное в процентах.

Для практического использования наибольшую информативность имеет относительная влажность дерева, потому, что именно она показывает уровень соответствия древесины к различным технологическим операциям. К примеру, для склейки подходит древесина с относительной влажностью в пределах 4—6 %, усушка дерева начинается с относительной влажности 30 %, развитие грибка в древесных материалах начинается при относительной влажности  21 % .

По степени содержания влаги древесные материалы различают на следующие типы:

Свежесрубленная древесины — влажность составляет от 50 %.

Воздушно-сухая — древесина которая хранилась на воздухе. Ее влажность составляет 14-21%, зависит от времени года и климата.

Комнатно-сухая — ее влажность находится в пределах 8-10%.

Абсолютно сухая – влажность 0%.

Влажная древесина плохо клеится, а кроме того, если при изготовлении изделий заготовка бралась из влажной древесины, тогда, по мере высыхания в изготовленном предмете начнут появляться трещины. Чем более влажная древесина, тем менее она подходит для обработки в производстве. При всем этом, контроль влажности используемых материалов – одна из основных задач деревообрабатывающей отрасли.

Для определения уровня влажности древесины существует ряд способов. Одним из самых быстрых и точных способов является использование прибора – измерителя влажности древесины кондуктометрического или диэлькометрического метода. Действие  прибора кондуктометрического метода основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Электроды прибора вводят в дерево и пропускают через них электрический ток — на дисплей сразу выводятся данные о  влажности древесины в том месте, где введены электроды.

При повышении влажности древесина увеличивается в объеме, а при недостатке, как правило, уменьшается, поэтому все изделия из дерева, например, напольные покрытия и мебель требуют тщательного контроля влажности. При резком изменении температуры  или влажности в древесине возникает внутреннее напряжение, которое приводит к трещинам и деформациям, то бишь, на всех стадиях производства и эксплуатации необходимо следить за влажностью изделий из дерева.

Отличные характеристики вместе с компактными размерами, а также с высоким качеством изготовления делают прибор незаменимым и надежным помощником на предприятиях деревообрабатывающей отрасли.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА:

-Четыре диапазона измерения для различных видов древесины

-Измерение температуры и влажности воздуха

-Функция удержания результата — HOLD

-Функция максимального значения

-Высокая скорость определения влажности

-Автоматическая компенсация температуры

-Легкий, прочный и эргономичный пластиковый корпус

-Автоматическое отключение после 2 минут бездействия.

-Большой ЖК-дисплей с подсветкой.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

-Защитный колпачок.

-Измерительные иглы.

-Дисплей.

-Кнопка М – переключение между видами плотности древесины/выбор параметров.

-Кнопка /HOLD – включение/выключение прибора и удержание показаний.

-Кнопка SET – включение/выключение подсветки, установка параметров.

-Показание температуры воздуха.

-Единицы измерения температуры.

-Значение влажности воздуха.

-Индикатор разряда батареи.

-Индикатор максимального измерения.

-Удержание показаний.

-Единицы измерения влажности.

-Выбор диапазона измерения.

-Значение влажности.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Откройте крышку отсека для батарей и  установите две батареи типа ААА по 1,5V (в случае если они не установлены).

Закройте крышку отсека для батарей.

Когда напряжение батарей упадет ниже рабочего уровня, появится значок разрядки батарей. Следует заменить батареи.