OPERATING  MANUAL

DKP6012 DC-DC

数控降压模块

CNC buck module

2016年5月

郑州正弦电子工作室

- 目录

联系方式	1

开箱检查	2

第一章 概述	3

一、仪器简介	3

二、仪器特性	3

三、技术指标	3

第二章 仪器说明	5

一、模块说明	5

二、显示说明	5

第三章 使用说明	6

一、接线	6

二、设定电压电流值	6

三、输出	6

四、输出状态下调整电压电流值	6

五、关闭输出	6

六、通电自动输出功能	7

- 七、显示输出容量功能..........................................................................................7

- 八、参数保存，调出..............................................................................................7

- 九、地址码设定......................................................................................................7

- 十、参数调节按键锁定和解锁功能......................................................................8

注意事项	8

保修及售后服务	9

# 开箱检查

# 当您得到一台新的数控直流可编程降压稳压模块时，建议您按照以下步骤对仪器进行检查。

- 检查是否存在因运输造成的损坏。

如发现包装纸箱或气泡袋保护垫严重破损，请先保留，直到整机和附件通过测试。

- 检查包装箱内物品是否齐全。

包装箱的内容如下所述。如果内容不符或者仪器有损坏，请与经销商或本公司联系。

主机：DKP6012数控降压模块                 1台

附件：用户手册(pdf 版)                       1份

- 检查整机。

如发现仪器外观破损、仪器工作不正常，或未能通过性能测试，请与经销商或本工作室联系。

- 概述

- 仪器简介

DKP 6012 DC-DC数控降压模块是一款全数字显示的可编程降压模块，体积小、功率大、效率高，工作稳定。采用先进微处理器控制，电压电流采用按键精确调节，可以恒压恒流输出，通过预留的端口可以与单片机或者电脑通讯便于二次开发。配有四位八段LED数码管，可以实时显示输出电压、电流。同时，本数控降压模块带有工作状态指示灯，可以实时查看工作状态。本机上电后具有自动输出功能，可根据需要开启或者关闭,另外本机还具有按键锁定功能，可锁定参数调节按键，防止误调输出电压电流参数。

- 仪器特性

1、采用先进的微处理器，按键可以精确调节输出电压、电流；

2、采用4位高亮度数码管，可以实时显示输出电压、电流，容量，时间；

3、可设置通电后自动输出；

4、可锁定参数调节按键，防止误操作调乱输出电压电流参数。

5、通过预留的端口可以与单片机或者电脑通讯，便于二次开发

6、采用高品质功率器件，配合外围精密运放构成的CV和CC环路，极大地提高了模块性能；

7、采用1个1.2mm铜线绕制的大电流电感，输入采用2个470uF/100V电解电容，输出采用2个1000uF/63V电解电容，自带风扇散热，实际输出大于5A时风扇自动启动，温升小，输出电压品质非常好；

8、全数字显示，方便易用；

9、可以恒压，恒流输出；

10、模块带有工作状态指示灯，分别为输出OUT，恒压CV，恒流CC指示灯,可以实时查看工作状态；

- 三、技术指标

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 输入电压范围 | 10V～75V |
| 输出电压调节范围 | 0～60V |
| 输出电流调节范围 | 0～12A |
| 输出功率 | 0～720W |
| 输出电压设定分辨率 | 10mV |
| 输出电流设定分辨率 | 10mA |
| 电源效应 | CV小于0.5%+10mV CC小于1%+10mA |
| 负载效应 | CV小于0.5%+10mV CC小于1%+10mA |
| 输出纹波 | < 50mVpp（输入54V，输出12V，电流5A） |
| 100Hz波动传输比 | < 1/10000 |
| 典型效率 | 92%（输入54V，输出30V，电流5A） |
| 电压、电流显示精度 | 10mV、10mA |
| 电压显示误差 | ±1%+20mV |
| 电流显示误差 | ±2%+20mA |
| 响应时间 | < 50ms |
| 存储操作 | M0~M9共10组参数存储 |
| 散热方式 | 板载散热器和风扇，请注意通风 |
| 操作环境温度 | 0～40℃ |
| 存储环境温度 | -20～70℃ |
| 使用环境 | 室内使用设计，最大湿度80％ |
| 尺寸（长×宽×高） | 101×75×48（mm） |

- 第二章 仪器说明

- 模块说明

图2-1 DKP6012 模块图示

| 标号 | 说明 | 标号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热风扇 | 5 | 数码管 |
| 2 | 输入端负极 | 6 | 工作状态指示灯 |
| 3 | 输入端正极 | 7 | 输出正极 |
| 4 | 操作按键 | 8 | 输出负极 |

表2-1 DKP6012模块说明

- 显示说明

| 数码管显示内容 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 00.00 | 电压值，00.00~60.00V |
| 0.00A | 电流值，0.00A~12.00A |
| 0.00C | 容量值，0.00AH~99.9AH |
| 0.00H | 时间值，0.00H~9.59H |

表2-2  DKP6012显示说明

- 第三章 使用说明

- 一、接线

正确连接输入、输出，保证输入电压在要求的范围内，严禁反接。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

каталог

Контакт 1

Проверка распаковки 2

Глава 1 Обзор 3

Во-первых, введение инструмента 3

Во-вторых, характеристики инструмента 3

В-третьих, технические показатели 3

Глава II Описание инструмента 5

Сначала описание модуля 5

Во-вторых, инструкции по отображению 5

Глава III Инструкции по применению 6

Сначала проводка 6

Во-вторых, установите значение напряжения и тока 6

В-третьих, на выходе 6

В-четвертых, отрегулируйте значение напряжения и тока в состоянии выхода 6

В-пятых, отключите выход 6

В-шестых, функция автоматического включения питания 7

Семь, функция отображения выходной мощности ............................................ .............................................. 7

Восемь, параметры сохранены, вызваны ........................................... .................................................. +0,7

Девять, настройка кода адреса ............................................ .................................................. ........ 7

Десять, функция блокировки и разблокировки кнопок настройки параметров ........................................... ............................. 8

Примечание 8

Гарантийное и послегарантийное обслуживание 9

Распаковка осмотр

Когда вы получаете новый программируемый модуль понижающего постоянного тока с ЧПУ, рекомендуется выполнить следующие шаги для проверки прибора.

1. Проверьте на наличие повреждений, вызванных доставкой.

Если обнаружено, что картонная упаковка или защитная прокладка для пузырчатого мешка серьезно повреждены, храните их до тех пор, пока вся машина и принадлежности не пройдут испытание.

2. Проверьте, что содержимое коробки завершено.

Содержимое коробки следующее. Если содержимое не соответствует или инструмент поврежден, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или компанией.

Ведущий: DKP6012 ЧПУ понижающий модуль 1

Приложение: руководство пользователя (pdf версия) 1 копия

3. Проверьте машину.

Если обнаружено, что инструмент поврежден, инструмент не работает должным образом или не прошел тест производительности, обратитесь к своему дилеру или в студию.

Глава 1 Обзор

Во-первых, введение инструмента

DKP 6012 DC-DC модуль с цифровым управлением представляет собой программируемый цифровой понижающий модуль с полностью цифровым дисплеем, он имеет небольшие размеры, высокую мощность, высокую эффективность и стабильность в работе. Он использует усовершенствованное микропроцессорное управление, напряжение и ток точно настраиваются с помощью кнопки, и его можно выводить с постоянным напряжением и постоянным током, он может связываться с одночиповым компьютером или компьютером через зарезервированный порт для вторичной разработки. Оснащенный четырьмя 8-сегментными светодиодными цифровыми трубками, он может отображать выходное напряжение и ток в режиме реального времени. В то же время модуль понижающего цифрового управления имеет индикатор рабочего состояния, который может просматривать рабочее состояние в режиме реального времени. Устройство имеет функцию автоматического вывода после включения питания, которую можно включать или выключать по мере необходимости.Кроме того, устройство также имеет функцию блокировки кнопок, которая может блокировать кнопку регулировки параметров, чтобы предотвратить неправильную настройку выходного напряжения и параметров тока.

Во-вторых, характеристики инструмента

1. Используя усовершенствованный микропроцессор, кнопка может точно регулировать выходное напряжение и ток;

2, используя 4-разрядную цифровую трубку высокой яркости, выходное напряжение дисплея в режиме реального времени, ток, емкость, время;

3, может быть установлен для автоматического вывода после включения питания;

4. Кнопка регулировки параметров может быть заблокирована для предотвращения неправильного использования параметров выходного напряжения и тока.

5, через зарезервированный порт может общаться с микроконтроллером или компьютером, легко для вторичной разработки

6, с использованием высококачественных силовых устройств с контуром CV и CC, сформированным периферийными прецизионными операционными усилителями, значительно улучшающими производительность модуля;

7. Используя индуктивную сильноточную индуктивную проволоку диаметром 1,2 мм, на входе используются два электролитических конденсатора емкостью 470 мкФ / 100 В, а на выходе - два электролитических конденсатора емкостью 1000 мкФ / 63 В., которые имеют собственное тепловыделение вентилятора. Когда фактическая мощность превышает 5 А, вентилятор запускается автоматически. Повышение температуры небольшое и качество выходного напряжения очень хорошее;

8, все цифровой дисплей, простой в использовании;

9, может быть постоянное давление, постоянный выходной ток;

10. Модуль имеет индикаторы рабочего состояния, которые представляют собой выход OUT, постоянное напряжение CV, индикатор постоянного тока CC и могут просматривать рабочее состояние в режиме реального времени;

В-третьих, технические показатели

Параметр элемента

Диапазон входного напряжения 10В ~ 75В

Диапазон регулировки выходного напряжения 0 ~ 60В

Диапазон регулировки выходного тока 0 ~ 12А

Выходная мощность 0 ～ 720 Вт

Разрешение настройки выходного напряжения 10 мВ

Разрешение по выходному току 10 мА

Power Effect CV менее 0,5% + 10 мВ, CC менее 1% + 10 мА

Влияние нагрузки CV менее 0,5% + 10 мВ, CC менее 1% + 10 мА

Пульсация на выходе <50 мВ (вход 54 В, выход 12 В, ток 5 А)

Коэффициент передачи 100 Гц <1/10000

Типичный КПД 92% (вход 54В, выход 30В, ток 5А)

Точность отображения напряжения и тока 10 мВ, 10 мА

Ошибка отображения напряжения ± 1% + 20 мВ

Текущая погрешность отображения ± 2% + 20 мА

Время отклика <50 мс

Операция хранения M0 ~ M9 всего 10 наборов параметров хранения

Метод охлаждения На борту радиатора и вентилятора обратите внимание на вентиляцию

Температура рабочей среды 0 ～ 40 ° C

Температура хранения -20 ～ 70 ° C

Использование среды Внутренний дизайн, максимальная влажность 80%

Размеры (длина × ширина × высота) 101 × 75 × 48 (мм)

Глава II Описание прибора

Во-первых, описание модуля

Рисунок 2-1 Значок модуля DKP6012

Описание этикетки Описание этикетки

1 охлаждающий вентилятор 5 цифровая трубка

2 входа отрицательный 6 индикатор рабочего состояния

3 входных положительных полюса 7 выходных положительных полюсов

4 Кнопка управления 8 Выход отрицательный

Таблица 2-1 Описание модуля DKP6012

Во-вторых, инструкции по отображению

Контент для цифрового дисплея Описание

00.00 значение напряжения, 00.00 ~ 60.00V

0,00A текущее значение, 0,00A ~ 12,00A

Значение емкости 0,00C, 0,00AH ~ 99,9AH

Значение времени 0.00H, 0.00H ~ 9.59H

Таблица 2-2 Инструкции по отображению DKP6012

Глава III Инструкция по применению

Сначала проводка

Правильно подключите вход и выход, чтобы убедиться, что входное напряжение находится в требуемом диапазоне. Обратное подключение строго запрещено.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- 设定电压电流值

上电后默认显示的是电压设定值，电压值显示的格式是“00.00”，单位是“V”，例如，“12.00”表示“12.00V”。按下“SET”按键可以切换到电流设定值，电流值显示的格式是“0.00A”，单位是“A”，例如“1.20A”表示“01.20A”。

设定方法为：按下按键增大设定值，按下按键减小设定值，短按精确设定，长按可以快速设定。按下“SET”键会切换到设置电流或者电压值。

- 开起输出

设定好电压电流值后，可直接按下“OK”键输出，输出后按“OK键”切换电压电流显示。

- 输出状态下调整电压电流值

输出状态下，在显示电压值时按下按键可以增大输出电压，按下按键可以减小输出电压，在显示电流值时按下按键可以增大电流设定值，按下按键可以减小电流设定值，短按精确设定，长按可以快速设定。

- 五、关闭输出

输出状态下，按下“SET”按键可以关闭输出。

- 六、通电自动输出功能

通电自动输出功能开启：

长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键调节到“-F2-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“Yo-0”，点击上键，将显示切换为“Yo-1”，最后点击“OK”键保存设置。

通电自动输出功能关闭方法：

长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键调节到“-F2-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“Yo-1”，点击下键，将显示切换为“Yo-0”，最后点击“OK”键保存设置。

- 显示输出容量功能

- 在显示电流的状态下，长按“OK”键3秒以上显示x.xxC；此时显示的值为容量值，短按“OK”键恢复电流显示。

- 在显示电压的状态下，长按“OK”键3秒以上显示x.xxH ；此时显示的值为时间值，短按“OK”键恢复电压显示。

- 八、参数保存，调出

- 参数保存：

- 长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键或者下键调节到“-F0-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“Sn-0”，点击上键或者下键改变地址，最后点击“OK”键保存设置，将设置好的参数保存到对应地址位。

- 参数调出：

- 长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键或者下键调节到“-F1-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“Lo-0”，点击上键或者下键改变地址，最后点击“OK”键保存设置，将对应地址位的参数调出。

- 共有0-9十个地址位，开机默认输出0地址位数据。

- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Глава III Инструкция по применению

- Сначала проводка

- Правильно подключите вход и выход, чтобы убедиться, что входное напряжение находится в требуемом диапазоне. Обратное подключение строго запрещено.

- Во-вторых, установите значения напряжения и тока

- После включения питания значение настройки напряжения отображается по умолчанию. Формат отображения значения напряжения - «00,00», а единица измерения - «V». Например, «12,00» означает «12,00 В». Нажмите кнопку «SET», чтобы переключиться на текущее установленное значение. Формат отображения текущего значения - «0,00A», а единица измерения - «A». Например, «1,20A» означает «01,20A».

- Метод настройки следующий: нажмите кнопку, чтобы увеличить значение настройки, нажмите кнопку, чтобы уменьшить значение настройки, коротко нажмите точную настройку, нажмите и удерживайте, чтобы быстро установить. Нажатие кнопки «SET» переключит установку значения тока или напряжения.

- В-третьих, откройте выход

- После установки значения напряжения и тока вы можете напрямую нажать кнопку «ОК» для выхода, нажать «ОК» для переключения дисплея напряжения и тока.

- В-четвертых, отрегулируйте значения напряжения и тока в состоянии выхода

- В состоянии выхода нажмите кнопку, чтобы увеличить выходное напряжение, когда отображается значение напряжения, нажмите кнопку, чтобы уменьшить выходное напряжение, нажмите кнопку, чтобы увеличить текущее значение настройки, когда отображается текущее значение, и нажмите кнопку, чтобы уменьшить ток. Установите значение, короткое нажатие на точную настройку, длительное нажатие для быстрой настройки.

- В-пятых, закройте выход

- В состоянии выхода нажмите кнопку «SET», чтобы отключить выход.

- В-шестых, функция автоматического включения питания

- Включена функция автоматического вывода при включении:

- Нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы перейти на страницу настройки параметров, нажмите кнопку «вверх», чтобы настроить параметр «-F2-», затем нажмите кнопку «ОК», цифровая трубка отобразит «Yo-0», нажмите кнопку «вверх», чтобы переключить дисплей на «Yo» -1 "и, наконец, нажмите кнопку" ОК ", чтобы сохранить настройки.

- Метод отключения функции автоматического включения питания:

- Нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы перейти на страницу настройки параметров, нажмите кнопку «вверх», чтобы выбрать опцию «-F2-», затем нажмите кнопку «ОК», цифровая трубка отобразит «Yo-1», нажмите кнопку «вниз», чтобы переключить дисплей на «Yo» -0 ", и, наконец, нажмите кнопку" ОК ", чтобы сохранить настройки.

- Семь, функция отображения выходной мощности

- В состоянии отображения тока нажмите и удерживайте кнопку «ОК» более 3 секунд, чтобы отобразить x.xxC, значение, отображаемое в это время, является значением емкости, короткое нажатие «ОК» для возобновления текущего отображения.

- В состоянии отображения напряжения нажмите и удерживайте кнопку «ОК» более 3 секунд, чтобы отобразить x.xxH, значение, отображаемое в это время, является значением времени, нажмите кнопку «ОК», чтобы возобновить отображение напряжения.

- Восемь, параметры сохранены, вызваны

- Сохранение параметров:

- Нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы перейти на страницу настройки параметров, нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы выбрать опцию «-F0-», затем нажмите кнопку «ОК», цифровая трубка отобразит «Sn-0», нажмите кнопку «вверх» или кнопку «вниз», чтобы изменить Адрес и, наконец, нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить настройки и сохранить заданные параметры в соответствующих адресных битах.

- Вызов параметра:

- Нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы перейти на страницу настройки параметров, нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы настроить параметр «-F1-», затем нажмите кнопку «ОК», цифровая трубка отобразит «Lo-0», нажмите кнопку «вверх» или кнопку «вниз», чтобы изменить Адрес, и, наконец, нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить настройки и вызвать параметры соответствующих битов адреса.

- Всего имеется 0-9 адресных битов, и по умолчанию включены выходные данные адреса 0.

- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- 通讯地址码设定

- 该模块共有26个地址码可供设定，地址码顺序从a到z，依次对应地址码中的1-26；

长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键调节到“-F3-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“-00-”，点击上下键调节地址码，最后点击“OK”键保存设置。

- 十、参数调节按键锁定和解锁功能

- 锁定按键功能介绍：

- 锁定按键功能开启后能够锁定“上”键和“下”键，此时无法调节输出的电压和电流参数。防止误操作调乱输出参数，但“SET”和“OK”键任然可以使用。

- 开启键盘锁定功能方法：

- 在关闭输出的状态下，点击“SET”键，显示为设置电压参数时，长按“OK”键，当数码管显示“-LoC”时松开按键，此时就将参数调节键锁定。

- 关闭键盘锁定功能方法：

- 在关闭输出的状态下，点击“SET”键，显示为设置电流参数时，长按“OK”键，当数码管显示“ULoC”时松开按键，此时就将参数调键锁定解除。

- 注意事项

1、不可以超过仪表电压电流量程使用，否则将会损坏仪表。

2、正负极不能接反，接反可能损坏仪器。

3、工作温度－10～50℃，存储温度－20～70℃，并使仪器处于干燥环境中。

4、不要试图拆开本仪器，破坏封装会导致保修失效。本仪器内部并无用户可以维修的部件，维修只能通过指定维修网点或者寄回本厂。

5、仪器正常工作时请不要剧烈移动仪器以免对内部电路造成不可修复的损坏。

- 保修及售后服务

感谢您购买正弦电子工作室的产品。为最大限度地利用您的新产品的功能，我们建议您采取以下简单几项步骤：

- 阅读安全及有效使用指南。

- 阅读保修条款和条件。

保修条件：

仪器自发货之日起保修期为一年。在保修期内本公司根据情况选择对故障仪器进行维修或更换。如需维修，请将本产品邮寄到我们工作室。

下列情况不在保修范围：

使用者操作或维护不当；使用用户自己提供的软件或接口；未经许可对仪器进行修改。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Девять, настройка кода адреса связи

Модуль имеет в общей сложности 26 кодов адресов для установки, последовательность кодов адресов от a до z, что в свою очередь соответствует 1-26 в коде адреса;

Нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы перейти на страницу настройки параметров, нажмите кнопку «вверх», чтобы настроить параметр «-F3-», затем нажмите кнопку «ОК», на цифровой трубке отобразится «-00-», нажмите клавиши «вверх» и «вниз», чтобы настроить код адреса, и, наконец, нажмите « Кнопка ОК, чтобы сохранить настройки.

Десять, кнопка настройки параметров блокировки и разблокировки функции

Введение в функцию блокировки кнопок:

Когда функция кнопки блокировки включена, кнопки «вверх» и «вниз» могут быть заблокированы. В настоящее время параметры выходного напряжения и тока не могут быть изменены. Предотвращает неправильное использование выходных параметров, но клавиши «SET» и «OK» по-прежнему доступны.

Откройте метод блокировки клавиатуры:

Когда выход отключен, нажмите кнопку «SET», чтобы отобразить параметр напряжения. Нажмите и удерживайте кнопку «ОК». Когда на цифровой лампе отображается «-LoC», отпустите кнопку, и кнопка настройки параметра будет заблокирована.

Отключите метод блокировки клавиатуры:

Когда выход отключен, нажмите кнопку «SET», чтобы отобразить текущий параметр. Нажмите и удерживайте кнопку «ОК». Когда на цифровой трубке отображается «ULoC», отпустите кнопку. В это время блокировка ключа параметра будет снята.

Меры предосторожности

1. Не используйте измеритель напряжения и тока, иначе он будет поврежден.

2. Положительный и отрицательный полюсы нельзя поменять местами, и обратное может повредить инструмент.

3, рабочая температура составляет -10 ~ 50 ° C, температура хранения составляет -20 ~ 70 ° C, и прибор находится в сухой среде.

4. Не пытайтесь разбирать прибор. Если не запечатать упаковку, гарантия будет аннулирована. Внутри прибора нет деталей, которые могут быть отремонтированы пользователем, ремонт может быть произведен только через специальные сервисные точки или возвращен на завод.

5. Пожалуйста, не перемещайте инструмент энергично, когда он работает нормально, чтобы избежать непоправимого повреждения внутренней цепи.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Благодарим Вас за покупку продукции студии электроники Sinus. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего нового продукта, мы рекомендуем следующие простые шаги:

1. Прочтите руководство по безопасности и эффективному использованию.

2. Прочтите условия гарантии.

Условия гарантии:

На прибор предоставляется гарантия сроком на один год с даты отгрузки. В течение гарантийного срока компания решает отремонтировать или заменить неисправный прибор в зависимости от ситуации. Для ремонта, пожалуйста, отправьте этот продукт в нашу студию.

Следующие условия не покрываются гарантией:

Неправильная эксплуатация или обслуживание пользователя, использование программного обеспечения или интерфейса, предоставленного пользователем, изменение прибора без разрешения.