- Гидроизоляция кровли

Зачем проводить гидроизоляцию кровли? Целью процесса гидроизоляции является защита крыши от образующегося конденсата и от атмосферных осадков. Но разве современные кровельные материалы недостаточно хорошо справляются со своей задачей? Отвечаем: справляются; уложенные по технологии с соблюдением всех предъявляемых требований, они способны прослужить заявленный в техпаспорте срок. Однако, его можно в разы увеличить, если использовать полиуретановую мембрану холодного отвержения с дополнительным финишным покрытием.

- Типы гидроизоляции

В зависимости от типа материала гидроизоляция может быть:

- окрасочной

- пропиточной

- инъекционной

- оклеечной

- штукатурной (горячая и холодная)

- литой

- засыпной

- монтируемой

- поверхностной

Для гидроизоляции плоской кровли чаще всего применяют:

- оклеечную и наплавляемую

- проникающие материалы

- пленки и мембраны

- мастики полимерные и битум содержащие

- гидрофильную резину

- полимочевину

- силикатные смолы

- двухкомпонентные акрилатные составы

- Подробнее о распространенных типах кровельной гидроизоляции

Оклеечная или наплавляемая гидроизоляция - наиболее распространенный способ влагозащиты крыши листовыми и рулонными материалами. Укладка осложняется предварительным нанесением битумной мастики на поверхность полотен или расплавлением горелкой внутренней поверхности рулона, наклеиванием их внахлест, а также посыпанием каменной крошки в конце. Для данного вида гидрозащиты применяются: рубероид, пергамин, гидроизол, винипласт, экофлекс и др.

Пленки бывают диффузные с микроперфорацией (пригодны для любого вида кровли, в том числе скатных крыш) и супердиффузные пленки (укладываются без воздушного зазора, часто используются для утепленных и холодных кровель из металлочерепицы или шифера).

Мембраны делятся на: пленочные EPDM мембраны (на основе синтетического каучука с добавлением полимеров), стойкие к атмосферным осадкам и низким температурам, и ПВХ-мембраны (на основе пластифицированного поливинилхлорида и армирующей сетки), обладающие высокой эластичностью и ремонтопригодностью, подходят для гидроизоляции плоской кровли.

Проникающая гидроизоляция соответственно используется для кровель из бетона, известняковых блоков и т.п, то есть кровель с пористой структурой. Подобные пропитки заполняют мелкие трещинки, проникая вглубь материала, и образуя монокристаллы, упрочняют всю конструкцию, закупоривая поры. Примеры подобных нетоксичных, коррозионно- и влагостойких материалов: синтетические смолы, жидкие полимеры, расплавленный битум или жидкое стекло (водный раствор силикатов натрия).

Наносимая кистью, валиком или безвоздушным напылением, жидкая полимерная, полиуретановая гидроизоляция все больше востребована при самостоятельной гидроизоляции кровли, поскольку на монтажные работы требуется пара человек. Подобные полимерные составы для гидроизоляции кровли имеют высокую сцепляемость с любым материалом, идеальны для крыш различной геометрической формы. Покрытие не токсично, УФ- и морозоустойчивое.

К применяемым для гидрозащиты кровли материалам также относят обладающие повышенными эксплуатационными характеристиками полимерные лаки, краски и эмульсии.

Какая бы кровля у Вас ни была, полиуретановые продукты от Maris Polymers прекрасно подойдут и для гидроизоляции скатной/плоской/”зеленой” крыши, а также гидроизоляции балкона, террасы, эксплуатируемой крыши паркинга. Вот уже 30 лет компания гарантирует отличные технические характеристики продуктов для гидроизоляции кровли по доступной цене.