КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

HZS240 Бетонный Завод (240m3/h)

(Вышеуказанное фото только для справки, количество силосов согласовывается с клиентом)

Краткое описание:

- Производительность: 240м3/час

- Модель управления: Управление компьютером (Автоматический)

- Напряжение и Частота:380V/50HZ ,3 Phase

Технические параметры

| Модель | HZS240 |
| --- | --- |
| Производительность | 240m3/h |
| Основной Бетоносмеситель | Sicoma MAO6000/4000 |
| Макс. диаметр заполнителя | 80mm |
| Бетонный Дозатор | PLD6400- 4 бункера, дозирование по отдельности |
| Податчик материала | Плоский ленточный конвейер |
| Точность дозирования заполнителя | ±2% |
| Точность дозирования цемента | ±1% |
| Точность дозирования воды | ±1% |
| Точность дозирования добавки | ±1% |
| Общее напряжение | 300Kw |
| Общий вес | 125T |
| Высота разгрузки | 4.1 m |
| Шнековый конвейер | Φ323mm шнек |

| Пункт | Конфигурация | Модель /Спецификация |  | Происхождение | Кол. |  | Единиц . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бункер для сохранения | 4x25m3 |  | Changli | 1 |  | set(s) |
|  | Бункер дозирования заполнителя |  |  | Changli | 4 |  | Piece(s) |
| 1. PLD6400 | Тензодатчики |  |  | Mettler Toledo | 4 |  | set(s) |
| Бетонный дозатор | Ленточный конвейер | 1000 mmширина (с очистителем) |  | Changli | 1 |  | set(s) |
|  | Цилиндр | SI-100-300 |  | Taiwan AIRTAC | 12 |  | piece(s) |
|  | Вибратор |  |  |  | 4 |  | piece(s) |
|  | Рамка |  |  | Changli | 1 |  | set(s) |
|  | 1.2m-Ширина плоского ременя |  | 1200 mm Ширина, 18° | Китай |  | 1 | set(s) |
|  | Electric Motor Двигатель |  | 55KW ZGY710.100 | Китай |  | 1 1 | piece(s) |
|  | Редуктор |  |  | Китай |  |  | piece(s) |
| 2.Совокупная | Противовес натяжного устройства |  |  | Changli |  | 1 | set(s) |
| система | Очистка устройства |  |  | Changli |  | 1 | set(s) |
| подачи | Верхний и нижний ролик |  |  | Changli |  | 1 | set(s) |
|  | Шасси |  | Двойные | Changli |  | 1 1 | set(s) |
|  | Крышка ремня (дополнительно) |  |  | Changli |  |  | set(s) |
| 3.Основой бетоносмесит ель | MAO60000/4000 |  | 2*75kw | SICOMA |  | 1 | set(s) |

материала

|  | Выносная опора HZS240 |  |  | Changli | 1 | set(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Накопительный бункер | готового | материала | Changli | 1 | set(s) |
|  | Агрегат смесителя |  |  | Changli | 1 | set(s) |
|  | Агрегат дозирования |  |  | Changli | 1 | set(s) |
| Переходный бункер HZS240 Верхняя башня Лестница перехода Смесительная комната (необязательно) Пылеулавливание Цилиндр SI-125-200 |  |  |  | Changli Changli Changli 75mm утепление Changli Taiwan AIRTAC | 1 1 1 1 1 1 | set(s) set(s) set(s) set(s) set(s) piece(s) |

4. Бетоносмес

ительная башня

| 5. Система дозирования | Бак дозирования воды |  | Changli | 1 | set(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воды | Тензодатчик | 1000kg | Mettler Toledo | 3 | piece(s) |
|  | Бабочка клапан | Φ150mm | WAM | 2 | set(s) |

6Система

|  | Герметичный насос труб водопровода | 7.5kw | Made in China | 3 | piece(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центробежный насос | 3kw | Made in China | 1 | Piece |
|  | Бак под воды | 10m3 | Changli | 1 | piece |
|  | Трубопровод | Оцинкованные и гибкие трубы | Changli | 1 | piece(s) |
|  | Бак дозирования |  | Changli | 1 | set(s) |
| дозирования | Датчик | 1000kg | Mettler Toledo | 3 | piece(s) |
| цемента | Бабочка клапан | Φ300mm | Changli | 1 | piece(s) |
|  | Бак дозирования |  |  | 1 | set(s) |
|  | Pipeline Трубопровод | Galvanized Pipe+soft pipe | Changli | 2 | set(s) |
|  | Датчик за взвешивание | 100kg | Mettler Toledo | 1 | piece(s) |
| 8.Система дозирования добавки | Бак под добавки |  | Changli | 2 | set(s) |
|  | Бабочка клапан | Φ80 | WAM | 3 | piece(s) |
|  | Индикатор уровня |  | Made in China | 2 | set(s) |
|  | Насос на добавки | 2.2KW | Made in China | 2 | piece(s) |
|  |  | 11KW |  |  |  |
|  | Воздушный компрессор |  | Made in China | 2 | piece(s) |
| 9.Пневматиче | Электромагнитный клапан |  | Changli | 1 | set(s) |
| ская система |  |  |  |  |  |
|  | Система трубоправода |  | Taiwan AIRTAC | 1 | set(s) |
|  | Бак под воздух |  | Changli | 2 | piece(s) |

11.

Порошок питания

|  | Силовой электронный шкаф |  | Changli | 1 1 1 1 1 | set(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный шкаф | HZS240 7000*2500*2650mm | Changli |  | set(s) |
|  | Основные электрические компоненты |  | Schnider |  |  |
|  | Панель управления со стулом |  | Changli |  | set(s) |
| 10,Электрическ ая | Комната управленя |  | Changli |  | set(s) |
| системя управления | Компьютер |  | EVOC |  | set(s) |
|  | LCD | 19” 1.5 P | Lenovo | 1 1 | set(s) |
|  | Кондиционер |  | Media |  | set(s) |
|  | Электрические аксессуары управления | 19” | Schneider | 1 1 | set(s) |
|  | Монитор |  | Lenovo |  | set(s) |
|  | Камера | Цветная камера |  | 4 | set(s) |
|  | Принтер |  |  | 1 |  |

| Шнековой конвейер | Φ323mm*10m * 22kw | Sicoma | 4 | set(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12. Цементны й силос | Бак под цемент | 200тонн по один штук | Болтовой силос | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |