Автогидроподъемник телескопический HIDROKON HK 33 TPF

Автогидроподъемник HIDROKON HK 33 TPF производства турецкой компании HIDROKON Ltd., предназначен для подъема рабочих с инструментами и материалами на высоту до 33,0 метров для выполнения строительных, монтажных, ремонтных и других видов работ.

Для данной автовышки характерны следующие показатели:

- максимальная высота подъема – 33,0 м;

- максимальный горизонтальный вылет – 24,0 м;

- максимальная грузоподъемность люльки – 250 кг.

Конструкция подъемника - телескопическая. Такая компоновка основных элементов обеспечивает минимальные габаритные размеры подъемника и удобство в работе. Основные силовые элементы конструкции изготавливаются из высокопрочной европейской стали, что позволяет снизить массу надстройки, а также увеличить долговечность ее работы.

Использование комплектующих ведущих европейских производителей обеспечивают надежную работу подъемника в любых климатических условиях с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций.

Люлька имеет возможность поворота ± 90º относительно оси вращения, обеспечивает дополнительную комфортность при работе и увеличивает рабочую зону обслуживания.

Технические характеристики HIDROKON HK 33 TPF на шасси МАЗ

| Наименование параметра | Значение параметра подъемника на шасси |
| --- | --- |
| Базовое шасси | МАЗ-5340С5 (ЕВРО-5) |
| Двигатель | ЯМЗ-53603.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 241 (328) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1221 (124) |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая 5440 с низкой крышей |
| Констурция стрелы | телескопическая |
| Рабочая высота подъема, м, не менее | 33,0 |
| Горизонтальный вылет стрелы, м, не менее | 24,0 |
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг, не менее | 250 |
| Угол поворота стрелы, град, не менее | 540° |
| Угол поворота люльки, град., не менее | 90° + 90° |
| Электропитание в люльке, В, не менее | 220 |
| Габаритные размеры люльки, мм, не менее | 800 х 1100 х 2000 |
| Полная масса подъемника, кг, не более | 20500 |
| Старт/стоп двигателя автомобиля с люльки | в наличии |
| Пульт дистанционного управления автогидроподъемником | в наличии |