АВТОЦИСТЕРНА ПОЛУПРИЦЕП ОБЪЁМОМ 45м3 ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (ПРОПАН-БУТАН)

Схема полуприцепа-газовоза 45м3

Общин сведения о полуприцепе:

| Тип цистерны | Цилиндрический |
| --- | --- |
| Объем | 45 м3 |
| Рабочие температуры | Мин. -20˚C / Мах. +50˚C |
| Давление | 15.7 bar |
| Давление максимальное | 26.5 bar |
| Сталь | P533NH/GH/NL1 |
| Высота ССУ Шкворень | 1250 – 1530 мм под тягач 4x2 или 6х4 Диаметр 2" |
| Тип днища цистерны | Эллипсоидный |
| Комплектация цистерны (вместе с гидравлическими клапанами) | Резьба на соединительных фланцах: М60 шаг резьбы 4; Слив: Гидравлический кран-клапан 3", Кран моноблок 2", крышка колпачок 3¼; Залив: Гидравлический кран-клапан 2", Кран моноблок 2", крышка колпачок 3¼; Паровая фаза: Гидравлический кран-клапан 2", Кран моноблок 2", крышка колпачок 2¼; Осмотровойлюк:сзади,диаметр минимум 500 мм; Rotoguage уровнемер поворотный, в люке заднем; Термометр, манометр в люке заднем; Предохранительный клапан избыточного давления 2" (2 шт.); Драйн слив для промыва. |
| Окраска цистерны | Специальная обработка с предварительной грунтовкой обогащенной цинком и окрашиванием в один цвет высококачественной двухкомпонентной полимерной краской, термическая сушка. Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной среде. |
| Надписи | На внешние части цистерны приклеиваются надписи и знаки о мерах предосторожности (''ПРОПАН-ОГНЕОПАСНО'') |

| Оси | 3 x 9 тонн оси BPW ECO PLUS или SAF, Дисковые, Передняя ось подъёмная. |
| --- | --- |
| Подвеска | Пневматическая система |
| Тормозная система | Электронная система торможения (EBS) производитель Wabco, с интеллектуальной системой равномерного распределения нагрузки на ось |
| Опорное устройство | фирма OMS - 25 тонн каждый |
| Шины | Размер 385/65 R22.5, 6 шт.+1 |
| Диски | Размер 11.75 x 22.5, 6 шт.+1 |
| Электрическая система | бренд SABA, 24В сделана в соответствии Европейскими нормами(класс 3 ADR) • Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки; • Розетка EBS; • Жгуты проводов для подключения элементов системы освещения и сигнализации; • Два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней; • Указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака; • Два фонаря полного габарита на гибкой основе; • Два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями белого цвета; • Боковые габаритные фонари, совмещенные с оранжевыми световозвращателями; • Два задних световозвращателя красного цвета |
| Аксессуары | - Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами и брызговиком - 6 шт.; - Противооткатные упоры с креплениями -2 шт.; - Крепление для запасного колеса с колесом - 1 шт.; - Бакдля воды с краном - 1 шт.; - Ящик для инструментов - 1 шт.; - Ящики для огнетушителей (без огнетушителей) - 2 шт.; - Тубус-Корпус для газоперекачивающих шлангов без самих шлангов. - Конверт таблички с номером продукта (без таблички) – 1 шт.; - Буксировочный крюк. |

Фото приведено для наглядности (один из вариантов полуприцепа-газовоза)