[image: image5.png]HYDROMARKET www.hydromarket.com.ua

+38 (066) 122-65-12MTC igormenshoff@gmail.com
+38 (096) 934-55-39Kuescrap Viber CHI +38 (095) 913-20-82
+38 (093) 490-00-50Life Ykpauna, Kues, BuwHesoe, yr.YepHoBona 2a






V образний напівпричеп для перевезення цементу NURSAN Trailer 27-30м3, в/п 30 тон

[image: image1.png]HYDROMARKET {l‘D www.hydromarket.com.ua





Технічні характеристики

Бочка:

· Матеріал цистерни: сталь;
· Форма цистерни: V- образна;
· Цистерна має драбину для підйому на верхню площадку;
· Цистерна має водостік, 2 люка з кришками (Діаметр 420 мм);
· 1 зворотній клапан для розвантаження цементу;
· Манометр;
· 1 повітряний клапан;
· Гнучкий трубопровід для полегшення розвантаження (розвантаження позаду);
· Підключення типу Storz -100 мм;
· Висота по сідлу - 1200 мм.
Компресор:

· Тип компресора – електричний (380В).
Вісі, Підвіска та Гальмівна система:

· -3-х вісна пневматична Турецького виробництва, вісі під односкатне ошинування, передня вісь підйомна (вісі SAF або BPW за вимогою замовника);
· - Максимальне технічне навантаження на вісь – 9 тон (12 тон за вимогою замовника, за відповідну плату);
[image: image2.jpg]



· Гальмівні механізми барабанні (дискові за вимогою замовника, за відповідну плату) з електронною системою гальмування (ABS/EBS).
Опірний пристрій:

· Двошвидкісний, вантажопідйомністю 24 (50) тон;
Шини:

· 385/65 R22,5, 6+1 шт.;
Колісні диски:

· Стальні колісні диски 11,75x22,5, 6+1 шт.
Шкворень:

· Діаметр 2” міжнародного типу SAE/DIN, з металу (42CrMo4). Може бути змінним за допомогою болтових з’єднань.
Електрична система:

· Электросистема напівпричепа має напругу 24 В;
· Всі дроти та електричні елементи електричної системи напівпричепа повністю відповідають вимогам пожежної безпеки.
· Уся електрична система напівпричепа відповідає Європейським вимогам безпеки.
Стандартне обладнання:

· Кронштейн кріплення запасного колеса;
· Ящик для інструмента - 1 шт.;
· Ящик для вогнегасника (без вогнегасника) - 1 шт.;
· Пластиковий бак для води - 1 шт.;
· Противідкатний упор - 1 шт.;
· Зливний рукав – довжина 6 м.
Фарбування:

· Перед фарбуванням поверхню очищують від сторонніх часточок та проходить дробіструйну обробку, після чого наноситься перший шар - епоксидної ґрунтовки, а потім акрилова фарба.
[image: image3.jpg]Pa6ortaem no YkpauHe, Poccuu, Benopyccuu, MonaoBe, KazaxcraHy v aApyrum ctpaHam CHI u EBponbi




[image: image4.png]Paboraem no YkpauHe, Poccuu, Benopyccuu, MoanoBe, Kasaxcrany v opyrum crpaHam CHI u Esponbl




[image: image5.png]