|  | Комерційна пропозиція |
| --- | --- |

Телескопічна платформа PT 325F PAKTAS.

Країна виробник – Туреччина.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Заводські інститути, Військові сили, Державні повітряні сили, НПЗ та нафтові споруди, Муніципалітети, Пожежна служба, Комерційні та прибиральні підприємства, Військово-Морські сили, Будівельно-малярські підприємства, Будівельні фірми, підприємства, які займаються освітленням та підключенням електричних пристроїв, тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Оперативна висота | 32 | м |
| --- | --- | --- |
| Висота платформи | 30 | м |
| Горизонтальний виліт стріли | 20 | м |
| Поворот башти | 270 ° |  |
| Вантажопідйомність корзини | 250 кг |  |
| Габарити корзини | 850*1500*1150 мм |  |
| (С) Висота в неробочому стані | 3250 мм |  |
| (А) Довжинв в неробочому стані | 8450 мм |  |
| (В) Ширина в неробочому стані | 2500 мм |  |
| Ширина з видвинутими аутригерами | 5400 мм |  |
| Система керування | Електричний джойстик |  |
| Повна вага транспортного засобу | 16 | т |

СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Стріла високої міцності, виготовлена пластиною Domex 700

  - Гідравлічна система від КВП (коробки відбору потужності)

  - 350 ° (± 175 °) Обертання вежі

  - Система гідравлічного автоматичного балансування корзини

  - Лампа освітлення в корзини

  - Система запуску / зупинки двигуна (залежно від транспортного засобу)

  - Керуюча напруга 12 - 24 В (підходить для напруги автомобіля)

  - Пропорційна система управління

  - Попереджувальний сигнал під час роботи

  - Можливість використання як із башти (шасі), так і з корзини

  - Поворотні попереджувальні вогні на вежі

  - Аутригери, які підходять для кожного місця розташування

  - Ручний насос для надзвичайних ситуацій

  - Кнопки аварійної зупинки на панелях управління

- гідравлічній системі;

1- обтяжливі утримуючі та двійкові фіксуючі клапани проти розриву шланга

2- аварійний клапан проти підвищення тиску

- 5-ти секційна телескопічна стріла + гусьок

- 250 кг - вантажопідйомність алюмінієвої корзини

- Гусьок (Кут роботи 135 градусів)

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- стріла

- електронний обмежувач радіусу роботи

- електронна картка контролю роботи

- пропорційне управління джойстиком

- алюмінієва корзина

- пристрій автоматичного вирівнювання корзини

- освітлення у корзині

- система запуску / зупинки двигуна (залежно від транспортного засобу)

- панель управління корзиною

- пристрій звукового сигналу

- аутригери високої прохідності

- протиковзке покриття

- ящик для інструментів (2 шт.)

ОПЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішні блоки живлення постійного та змінного струму

Різний колір фарби

Розетка напругою 220 В / 380 В у корзині

- 45 циклів корзини

35 ... 70 КВ діелектрична ізоляційна корзина

Склопластик або сталевий корзина

Нескінченна обертання вежі

- 90 градусів Поворот корзини