СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

| Тип цистерны | Цилиндрический |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 16 Бар (1,6 МПа) |  |
| Давление максимальное | 23.5 Бар (2,35 МПа) |  |
| Материал цистерны | нержавейка |  |
| Тип головы цистерны | Эллипсоидный |  |
| Толщина стенки цистерны | 10 мм |  |
| Толщина головы цистерны | 12 мм |  |
| Объем цистерны | 30 м3 |  |
| Количество секций | 3 |  |
| Комплектация цистерны | 2” предохранительный клапан для фосфорной кислоты |  |
|  |  | REGO (2 шт., USA); |
|  |  | Индикатор уровня Rochester (поплавковый); |
|  |  | Термометр, манометр PAKKENS; |
|  | 2” Клапан донный (2 шт.); |  |
|  | 3” Клапан донный (3 шт.); |  |
|  | 2” сферический краны (3 шт.); |  |
|  | Грязевик (сливной кран в дне «drain»); |  |
|  | Люк не менее 500 мм; |  |
|  |  | Заземление; |
|  | Слив самотеком под действием гравитации; |  |
|  | Арматура для залива/слива расположена в закрываемом |  |

|  |  | технологическом шкафу, в задней части полуприцепа; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина |  | и | количество | перегородок | строго |
|  |  | соответствует; стандартам Таможенного Союза; |  |  |  |  |
|  | *(”) - Дюймы; |  |  |  |  |  |
| Грунтовка и покраска |  | Окраска цистерны и специальная обработка с |  |  |  |  |
|  |  | предварительной грунтовкой обогащенной цинком и |  |  |  |  |
|  |  | окрашиванием в один цвет высококачественной |  |  |  |  |
|  |  | двухкомпонентной краской, термической сушкой (в |  |  |  |  |
|  |  | соответствии с требованиями Правил перевозки ОГ); |  |  |  |  |
|  | Окраска |  | рамы | эмалями термической сушки |  | в один |
|  |  | цвет; |  |  |  |  |
|  | Цвет цистерны и рамы в соответствии с ГОСТ; |  |  |  |  |  |
|  | • Цвет рамы – (черный матовый) |  |  |  |  |  |
|  |  | • Цвет цистерны– (Белый) |  |  |  |  |
| Оси | 3х9 тонн, одна ось подъемная, турецкий бренд. |  |  |  |  |  |
| Подвеска | Z scissor-3813. Пневматическая (система равномерно гасит |  |  |  |  |  |
|  | раскачивание) |  |  |  |  |  |
|  | Барабанная, с электронной системой торможения (ABS) с |  |  |  |  |  |
| Тормозная система | RSS (Rollover Stability System), производства Wabco или |  |  |  |  |  |
|  | Knorr-Bremse тип 2S/2M. Пневматический стояночный |  |  |  |  |  |
|  | тормоз; |  |  |  |  |  |
| Высота ССУ | По требованию заказчика |  |  |  |  |  |
| Диски | Металлические «Jantsa» 11,75x22,5, 6 шт.+1 |  |  |  |  |  |
| Шины | Размер 385/65 R22.5, 6+1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Фото приведено для наглядности |  |  |  |  |  |

Фото приведено для наглядности