КАК ПОДОБРАТЬ ГИДРОАККУМУЛЯТОР

Для того, чтобы обеспечить равномерный обогрев помещения, требуется принудительная система циркуляции водоснабжения. За этот процесс отвечают циркуляционные насосы. В своей работе они обеспечивают несколько фаз. И чем чаще они могут заменять друг друга, тем выше растет потребление электроэнергии. Снизить количество потребленной энергии можно, если количество пусков работы насосной системы будет минимальным. В этом поможет специально подобранный гидроаккумулятор. В этой статье мы попробуем выяснить, как подобрать гидроаккумулятор для тех или иных нужд.

Что такое гидроаккумулятор и зачем он нужен?

Гидроаккумуляторный бак предстает перед покупателем емкостью для жидкости, на которой находится эластичная мембрана из резины. Она имеет расположенную внутри грушеподобную форму и позволяет осуществлять герметичное соединение с самим гидробаком.

Пространство, которое остаётся между корпусом бака и мембраной заполняется кислородом под давлением около 2,5 бар.

Применяются такие устройства для возможного смягчения ударов и для поддержания давления на постоянной основе как в быту, так и в промышленных условиях. Отличительной особенностью является тот факт, что для промышленного использования в системах водоснабжения изготавливают более объёмные гидроаккумуляторные баки.

Даже при выключенном насосе это устройство позволит поддерживать давление в системе водоснабжения.

Принцип работы

Для того, чтобы представить, как работает гидроаккумулятор, необходимо мысленно представить себе схематичный рисунок.

Вообразите себе гидроаккумуляторный бак. Он заполнен водой, и жидкость занимает большую часть пространства корпуса. Вода расходуется для нужд отопительных приборов.

Для того, чтобы понять, как работает гидроаккумулятор, нужно ознакомиться со следующим принципом действий.

- Насос осуществляет прокачку воды напрямую в корпус гидроаккумулятора.

- Вода поставляется напрямую через мембрану, которая будет растягиваться и вытеснять воздух всё сильнее, по мере поступления жидкости.

- Когда человек будет открывать кран, вода начнет выходить из него под действием сжатого воздуха, который сильно давил на мембрану.

- Жидкость напрямую стремится в водосбор. Но насос, при этом, не функционирует.

Это значит, что весь накопленный в гидроаккумуляторе запас воды будет влиять на сокращение количества включений насоса, тем самым не только увеличивая его ресурсы, но и экономя его энергию.

Преимущества гидроаккумулятора

- Низкая вероятность получения гидроудара.

- Равномерно увеличивается срок использования всех составляющих системы водоснабжения.

- Потребление электрической энергии может снизится ровно вдвое.

- Давление воды в системе будет находиться на одном уровне.

- Нагрузка в системе нормализуется.

- Запас воды будет увеличиваться на случай неожиданного отключения насоса без соответствующего питания.

Виды

Прежде, чем сделать выбор в пользу той или иной модели, нужно ознакомиться с видами и понять, какое именно устройство подойдет вам.

- Горизонтальный корпус. Этот аппарат для поддержания поверхностного насоса. Предусматривается крепление напрямую на баке. Позволяет экономить место в небольшом помещении, где находится оборудование по водоснабжению.

- Вертикальный корпус. Применяется при работе с погружным или поверхностным насосом. Размещается рядом с гидроаккумулятором.

На что ориентироваться при выборе?

Делая выбор, важно знать, на какие нюансы стоит обращать внимание.

Рабочее давление

Рабочее давление имеет особую важность не только в промышленном, но и в бытовом использовании. Здесь важно ориентироваться на показатели насоса.

Давление в устройстве должно быть на 0,5 бар меньше показателя, при котором начинает включаться автоматическая работа насоса. В случае, если автоматика запускается при достижении 1,5 бар , то гидроаккумулятор должен работать при значении в 1, 3 бара и выше.

Важно обращать внимание не только на минимальное, но и на максимальное давление, которое может достигать 10 бар.

Объём бака

Объём резервуара определяется напрямую количеством жидкости, которая будет храниться в самом гидроаккумуляторе. Выбирая тот или иной вариант, важно учитывать общее потребление воды, которое является среднемесячным показателем.

Стоит ориентироваться и на цели, для которых приобретается подобное оборудование. Чаще всего это накопление большого запаса жидкости, который позволит сократить количество включений приборов.

Как подобрать размер?

Если аппарат необходим для работы по индивидуальному обеспечению постройки водой, важно опираться на исходные данные.

Сложность заключается в том, что выбор очень широк и легко можно запутаться.

Современные дома оснащены не только кранами на кухне и душевой системой. В квартире есть канализация, стиральные и посудомоечные машины, многочисленные раковины, а также другое оборудование, которое требует подключения к подаче воды.

Одновременно в доме может проживать достаточно большое количество людей, которые расходуют воду. Поэтому, при выборе того или иного размера гидроаккумулятора, нужно учитывать такие, казалось бы, субъективные моменты.

Однако, попытаемся рассмотреть возможный вариант подбора на примере.

Если в небольшой квартире есть только три источника для подачи воды: кухонный кран, душ, канализация, то потребуется стандартная установка на 24 л. Такой резервуар оптимален в случае, если в помещении проживает до 3 человек. В любом случае, при увеличении количества жильцов, можно увеличить объём гидроаккумулятора.

Если в доме нет канализации, но вот число точек с раздачей жидкости намного больше трех, то потребуется гидроаккумулятор, объем которого будет превышать 52 л.

Выполняем расчёт давления воздуха

Очень важным моментом является понимание того, какое давление кислорода должно быть изначально в самом резервуаре.

Если резервуар находится в подсобном помещении, то нижним показателем давления (U) является вычисление по следующей формуле.

Высоту от верхней части потолка (V) помещения и до пола нужно прибавить к числу 6 и разделить на 10:

U = (V + 6) / 10

При этом, если дом многоэтажный, то берется высота от верхней части крыши и до пола, например, 6 м.

При вычислении получится итог в атмосферах.

Например:

( 6 + 6 ) / 10 = 1, 2 атмосферы.

И если при выборе аккумулятора окажется, что давление в нём меньше полученного значения, то, к сожалению, вода попросту не сможет дотянуть до второго этажа.

Однако, сильно превышать указанное значение тоже не следует. Потому что, при неправильном использовании в самом баке просто не останется жидкости.

Чаще всего производители устанавливают при продаже давление воздуха в гидроаккумуляторе в 1,5 атмосфер. Однако, уже дома приобретённый вами бае будет показывать совсем другую величину. Поэтому, осуществляя выбор, берите с собой обычный манометр, который позволит вам при подсоединении к ниппелю гидробака вывести итоговое значение.

Нужен ли запас?

Многие покупатели считают, что основная функция гидроаккумулятора это резерв жидкости на случай, если её подача прекратится. Однако, основная функция данного устройства совсем иная.

Но в гидробаке действительно остаётся жидкость на случай, если потребление количества воды в доме увеличивается. Увеличенный объем воды положительно сказывается на работе подключённой техники.

Но всё же, переплачивать за дополнительный объём ёмкости достаточно накладно, ведь стоимость гидробака далеко не маленькая. Однако, если в ближайшем будущем в вашем доме планируется увеличение точек с употреблением жидкости, можно приобрести дополнительный гидробак или бак большего объема.

Например, если у вас имеется необходимость потребления на 80 л, но в ближайшем будущем планируется установить ещё одну стиральную машину, то лучше приобретать гидробак с рабочей мощностью 120 л.

Главные правила подбора

Опытные продавцы-консультанты и производители советуют новичкам при покупке гидробака использовать следующие правила.

- Покупка емкости на 24 л. Такой бак будет использоваться в случае, когда мощность насоса находится в пределах 2 м3 в час. При этом, в доме находится до трёх точек потребления. Идеально такой бак подойдет для небольших домиков на дачных участках.

- На 50 л. Мощность насоса не превышает 4, 5 м3 в час. Количество точек потребления воды до 8 штук. Подобные баки хорошо подойдут для систем водоснабжения в доме, где проживают до 4 человек. Подходит для частных домов до 120 квадратных метров.

- Ёмкость от 100 литров. Подойдет для насосов, производительность которых превышает 5 кубометров в час. При этом, в доме больше 10 точек выхода и больше 5 человек потребителей.

Есть ещё пара правил, которыми руководствуются опытные производители.

- Осуществляя подбор емкости для бака, нужно суммировать все точки потребления и число проживающих людей в доме.

- Если значение получилось в 30 л, то необходимо умножить эту сумму на 2, так как ровно половину в гидробаке занимает воздух.

- Итого, получается, что нужно приобретать устройство, ёмкость для которого не меньше 60 л.

- Если вы планируете в ближайшем будущем размещение дополнительных точек, то величина емкости должна составить не меньше 80 л.