## Общие сведения

Основное назначение троллейных токоприемников ТКН – съем с троллей тока с максимальным значением напряжения 440В при постоянном токе и значением напряжения 660В частотой 50 и 60 Гц для переменного тока. Получается, что токоприемник обеспечивает питанием крановое электрооборудование.

Токоприемники дают возможность работы с циклической частотой возвратно - поступательных перемещений до 600 в час, при этом скорость движения не будет превышать 150м/мин., а максимальное ускорение будет достигать значения 1 м/с2.

Конструкционно токоприемники будут обеспечивать нормальную работу при следующих условиях:

- вертикальные колебания крановых тележек должны находиться в пределах ± 15 мм, а крановых мостов в диапазоне ± 20 мм;

- горизонтальные колебания крановых тележек должны находиться в пределах ± 15 мм, а крановых мостов в диапазоне ± 20 мм.

## Климатические исполнения и технические параметры токоприемников ТК-9А-3М (160А)

Троллейные токоприемники данного типа имеют несколько климатических исполнений:

- У2 (изделие пригодно при работе в умеренном климате, при условии нахождения под навесом, а также в помещениях со свободным доступом воздуха);

-УХЛ2 (изделие с химостойким покрытием, предназначенное для работ как в умеренном так и в холодном климате, при условии нахождения под навесом, а также в помещениях со свободным доступом воздуха);

- Т (изделие, которое пригодно при работе в умеренном, сухом, а также тропическом климате).

Токоприемники серии ТКН используются для наружной проводки, в то же время кольцевые токоприемники серии ТК – для внутренней проводки.

Тип охлаждения – естественный.

Степень защиты токоприемника – IP00.

По уровню шума – с соблюдением санитарных норм СН2.2.4/2 1.8-562-96.

По механическим факторам группы условий эксплуатации токоприемники серии причислены к группе М3. По назначению, а также условиям эксплуатации, кольцевые токоприемники серии ТКН относятся к категориям АС-2, АС-3, АС-4 по ГОСТ 12433.

Гарантийный срок троллейных токоприемников: 2 года со дня ввода контроллеров в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента получения потребителем.