ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ ФИРМЫ “ЭДЕНТА”

СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ

1. Cross Cut Superfine

Используются для финишной обработки керамики, золота и других сплавов драгметаллов,микрофильных композитов и сплавов недрагоценных металлов

2. Plain Cut Fine

Используются для мелкого съема золота,других сплавов драгметаллов,акрила.

3. LCC Super Fine

Cпециальные фрезы, покрытые карбидом титана, обеспечивают высокое качество и срок службы в 3 раза дольше,чем у обычных фрез.Используются для сплавов драгметаллов,керамики.

4. Cross Cut Fine

Используются для работы по сплавам драгметаллов и керамики.

5. Cross Cut Coarse

Используются для грубого съема хром-кобальтовых сплавов, сплавов драгметалллов,хром-никелевых сплавов, сплавов для литья по моделям, акрила.

6. Plain Cut Coarse

Используются для грубого съема золота, других драгметалллов, акрила.

7. Special Acrylic Cutters

Специальные “акриловые” фрезы, обеспечивающие быстрый и легкий съем акрила, оставляя гладкую поверхность.

8. Plain Cut Very Coarse

Используются для грубого съема акрила.

9. Jumbo Plaster Or Acrylic Cutters

Используются для пластика и акрила. Снимают большой слой пластика.

10. Plain Cut Extra Coarse

Используются для грубого съема пластика и акрила

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ

“Алмазная насечка”. Фирма EDENTA AG предлагает две совершенно отличные формы фрез - “ Diamond Cut”. Обе формы предназначены для металлических поверхностей, которые просле обработки выглядят как обработанные алмазным шлифовальным инструментом.Благодаря этому значительно увеличивается поверхность удержания каркасов бюгельных протезов под керамические и пластмассовые коронки и мостовидных протезов. Если поверхность обрабатывается с использованием обычного алмазного инструмента, то на поверхности легко образуются карбидные загрязнения, в то время,как применяя фрезы типа “Diamond Cut” получается химически чистая поверхность. При этом не требуется последующая воздушная очистка керамического покрытия. Используя фрезы “Diamond Cut” фирмы  EDENTA AG  Вы можете быть абсолютно уверены в достижении  максимального удержания.

1. Diamond Cut  With Prism Surface

Используются для увеличения поверхности удержания ./более, чем на 100 % /  каркасов бюгельных протезов под керамические и пластмассовые  протезы и мостовидных протезов.

.

2. Diamond Cut For Slightly Rough Surface

Используются для получения поверхности, имеющей очень небольшую шероховатость и для увеличения поверхности удержания каркасов бюгельных протезов под керамические и пластмассовые коронки и мостовидных протезов.

3. Special Cutters, cutting to the left-handed operators

Специальные фрезы для техников, работающих левой рукой.

4. Spiral Cut Fine

Используются для сплавов драгоценных и полудрагоценных металлов, металлокерамики и титана.

5. Investment Trimmers

Специальные   фрезы для быстрого снятия твердых фиксирующих масс/гипс и пр. /.

************************

Все твердосплавные фрезы до размера  .023  включительно изготовлены из одного цельного отрезка твердого сплава, т.е. сварка или пайка отсутствуют.Тем самым обеспечивается идеальная соосность, отсутствие биений и риск обламывания рабочей части фрезы.

Твердосплавные фрезы размером более  .023  свариваются с хвостовиком, изготовленным из специальной рессорной стали, которая “ гасит”  вибрацию, возникающую  во время работы на высоких оборотах.

Цветовой код делает фрезы легко различимыми  и помогает легко выбрать фрезу под каждый  обрабатываемый  материал. Цвета , как правило, соответствуют общепринятому обозначению  зернистостей  алмазных боров.

-желтое кольцо    = супермелкая насечка

-красное кольцо   = мелкая насечка

-белое кольцо      = грубая / стандартная / насечка

-зеленое кольцо   = очень грубая насечка

-черное кольцо    = супер грубая насечка

Для специальных фрез существует специальный цветовой код.

-два красных кольца    = для техников, работающих левой рукой

-фиолетовый              = спиральная мелкая насечка для обработки титана

-позолоченные фрезы  = фрезы, покрытые нитридом титана,

работающие  без охлаждения

-голубые кольца         = “ алмазная насечка “ / два вида/.

Условные обозначения при заказе:

С -  твердосплавная фреза

L -  для левшей

W - под угловой наконечник